CEFET-MG — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Departamento de Computação (DECOM) · Laboratório AOC I

Prof. Mateus Felipe Tymburibá Ferreira

Aula 5 — Projeto do nRisc: Planejamento do Conjunto de Instruções (ISA v2)

Samuel Tomazela Laurenti Ribeiro  ·  Eric Vicente Oliveira Cruz

nRisc (nano RISC) — Processador uniciclo de 8 bits — ISA versão 2

# 1. O que o programa embarcado deverá fazer

O programa embarcado realiza a soma de três valores inteiros de 8 bits armazenados na memória de dados (nos endereços 20, 21 e 22) e salva o resultado no endereço 23. O processador executa o cálculo de forma sequencial: inicializa o acumulador em zero, lê cada valor com LW, soma ao acumulador com ADD, avança o ponteiro de memória e, ao final, grava o resultado com SW e para com HALT.

Formalmente: mem[23] ← mem[20] + mem[21] + mem[22].

Exemplo com mem[20]=10, mem[21]=20, mem[22]=30: resultado esperado em mem[23] = 60.

# 2. Lista de instruções suportadas (ISA v2)

O nRisc v2 suporta 9 instruções. Em relação à versão original (Aula 5 base), foram adicionadas SUB e JMPR, e a instrução BEQ foi reformulada com offset relativo e comparação fixa com R0.

| Instrução | Opcode | Formato (8 bits) | Operação |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD Rd, Rs | 0000 | 0000 ¦ Rd(2b) ¦ Rs(2b) | Rd ← Rd + Rs |
| SUB Rd, Rs | 0110 | 0110 ¦ Rd(2b) ¦ Rs(2b) | Rd ← Rd − Rs (NOT Rs + Cin=1) |
| LI Rd, Imm | 0001 | 0001 ¦ Rd(2b) ¦ Imm(2b) | Rd ← Imm (0–3) |
| LW Rd,(Rs) | 0010 | 0010 ¦ Rd(2b) ¦ Rs(2b) | Rd ← Mem[Rs] |
| SW Rt,(Rs) | 0011 | 0011 ¦ Rt(2b) ¦ Rs(2b) | Mem[Rs] ← Rt |
| BEQ Rs, Off | 0100 | 0100 ¦ Rs(2b) ¦ Off(2b) | Se Rs==R0: PC←PC+1+Ext(Off) |
| JMPR Off | 0111 | 0111 ¦ Off[3:2] ¦ Off[1:0] | PC ← PC+1 + Ext4(Off) (−8 a +7) |
| JMP Rs | 0101 | 0101 ¦ Rs(2b) ¦ 00 | PC ← Rs (absoluto, 0–255) |
| HALT | 1111 | 1111 ¦ 00 ¦ 00 | EscPC←0 (congela processador) |

# 3. Operação de cada instrução

## ADD Rd, Rs

Soma aritmética de 8 bits. Rd recebe o resultado de Rd + Rs. Não há overflow — o resultado trunca em 8 bits. Utilizada para incrementar ponteiros e acumular a soma no programa-teste.

## SUB Rd, Rs  [NOVO — ISA v2]

Subtração aritmética via complemento a dois. A ULA inverte todos os bits de Rs (operação NOT) e injeta Carry-In = 1 no somador, calculando Rd + (~Rs) + 1 = Rd − Rs. Não é necessário um subtrator dedicado — o mesmo hardware do ADD é reutilizado. O flag Zero da ULA é gerado quando o resultado é zero, permitindo verificar igualdade com BEQ.

## LI Rd, Imm

Load Immediate: carrega uma constante de 2 bits (valores 0, 1, 2 ou 3) no registrador Rd, zerando os bits superiores. Limitada a 2 bits pelo formato de instrução de 8 bits — valores maiores precisam ser construídos por somas sucessivas.

## LW Rd, (Rs)

Load Word: lê o byte armazenado na memória de dados no endereço contido em Rs e o grava em Rd. O endereçamento é indireto via registrador — não é possível incluir um endereço completo de 8 bits dentro da instrução de 8 bits.

## SW Rt, (Rs)

Store Word: grava o conteúdo de Rt na memória de dados no endereço contido em Rs. Nenhum registrador é alterado. Utilizada ao final do programa para salvar o resultado da soma.

## BEQ Rs, Off  [REFORMULADO — ISA v2]

Branch if Equal to Zero: compara o registrador Rs com R0 (fixo em zero por convenção). Se Rs == R0, o PC realiza um desvio relativo: PC ← PC + 1 + Ext(Off), onde Off é o campo de 2 bits com sinal (range −2 a +1). Se a condição não for satisfeita, o PC avança normalmente (PC + 1). Implementado na ULA como subtração Rs − R0 — se o resultado for zero, o flag Zero ativa o desvio.

## JMPR Off  [NOVO — ISA v2]

Jump Relative: salto relativo incondicional. O campo de 4 bits concatenado (IR[3:0]) é estendido com sinal para 8 bits e somado ao PC+1, resultando em PC ← PC + 1 + Ext4(Off). O range é de −8 a +7 instruções. Elimina a necessidade de carregar um endereço absoluto em um registrador para fechar laços curtos.

## JMP Rs

Jump Register: salto absoluto incondicional. O PC recebe o valor inteiro de 8 bits contido em Rs, permitindo alcançar qualquer um dos 256 endereços de memória. Utilizado para saltos de longo alcance e retorno de sub-rotinas.

## HALT

Para o processador. O sinal EscPC é desabilitado (EscPC = 0), congelando o PC no endereço da instrução HALT. Todos os demais sinais de escrita também são desabilitados. A memória e os registradores permanecem inalterados, permitindo inspeção do estado final após a simulação.

# 4. Representação em assembly (sintaxe)

ADD R0, R3 ; Rd=R0, Rs=R3

SUB R2, R1 ; Rd=R2, Rs=R1 → R2 = R2 - R1

LI R1, 3 ; Rd=R1, Imm=3

LW R3, (R1) ; Rd=R3, Rs=R1 → R3 = mem[R1]

SW R0, (R1) ; Rt=R0, Rs=R1 → mem[R1] = R0

BEQ R2, -2 ; Rs=R2, Off=-2 → se R2==R0: PC=PC+1+(-2)

JMPR -5 ; Off=-5 → PC = PC+1+(-5)

JMP R2 ; Rs=R2 → PC = R2

HALT ; → EscPC=0

# 5. Formato binário das instruções

Todas as instruções têm exatamente 8 bits, divididos em três campos fixos: opcode (bits 7–4, 4 bits), campo 1 (bits 3–2, 2 bits) e campo 2 (bits 1–0, 2 bits). A codificação dos registradores é: R0=00, R1=01, R2=10, R3=11.

| Instrução | Tipo | Bits 7–4 (opcode) | Bits 3–2 (campo 1) | Bits 1–0 (campo 2) | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD / SUB | R-type | 0000/0110 | Rd | Rs | Rd e Rs são endereços de 2 bits |
| LI | I-type | 0001 | Rd | Imm | Imm: 0–3 (2 bits sem sinal) |
| LW / SW | Mem-type | 0010/0011 | Rd/Rt | Rs | Rs = endereço via registrador |
| BEQ | B-type | 0100 | Rs | Off± | Off: −2 a +1 (2 bits com sinal) |
| JMPR | J-type | 0111 | Off[3:2] | Off[1:0] | Off: −8 a +7 (4 bits com sinal) |
| JMP | J-type | 0101 | Rs | 00 | Rs contém endereço absoluto |
| HALT | — | 1111 | 00 | 00 | Congela PC; todos os bits 0 |

Cálculo de endereços de desvio: o BEQ e o JMPR utilizam endereçamento relativo ao PC. O offset é estendido com sinal para 8 bits e somado a PC+1 (endereço da instrução seguinte). No BEQ, o offset de 2 bits tem range −2 a +1; no JMPR, o offset de 4 bits tem range −8 a +7. Para saltos de longo alcance, o endereço absoluto deve ser carregado previamente em um registrador e usado com JMP.

# 6. Justificativas das decisões de projeto

## Restrição de 8 bits e o número de registradores

Com instrução de 8 bits e opcode de 4 bits, restam 4 bits para os campos de operandos. Dividindo em dois campos de 2 bits, obtemos endereçamento para 2² = 4 registradores. Com 3 registradores (log₂(3) ≈ 1,58 bits) haveria desperdício; com 8 registradores seriam necessários 3 bits por campo, sobrando apenas 2 bits para o opcode — suportando apenas 4 instruções, insuficiente.

## Endereçamento indireto via registrador (LW, SW, JMP)

Com instrução de 8 bits é impossível incluir simultaneamente o opcode (4 bits) e um endereço completo de memória (8 bits). A solução é carregar o endereço previamente em um registrador e usá-lo indiretamente. O mesmo princípio se aplica ao JMP.

## SUB via complemento a dois

A instrução SUB não utiliza circuito subtrator adicional. A ULA inverte Rs (NOT) e injeta Carry-In = 1, reutilizando o somador já existente. O custo de hardware extra é apenas um array de inversores controlados pelo sinal ULAOp.

## BEQ com comparação fixa em R0 e offset relativo

O BEQ original (ISA v1) comparava dois registradores quaisquer, mas isso exige dois campos de registrador (4 bits) sem espaço para offset. Fixando um operando em R0, liberam-se 2 bits para o offset relativo. O offset permite saltos para frente (+1) e para trás (−2, −1) sem instrução JMP adicional, tornando o BEQ muito mais útil para laços.

## JMPR — salto relativo incondicional

O JMP requer um registrador inteiro para armazenar o endereço de retorno do laço. O JMPR usa um offset de 4 bits embutido na instrução, cobrindo laços de até 8 instruções para trás sem consumir registrador. Com apenas 4 registradores disponíveis, esta economia é significativa.

## HALT — parada limpa

O opcode HALT (1111) congela o PC via EscPC=0. O processador para em estado consistente — memória e registradores preservados — ideal para inspeção do resultado após simulação em Verilog.

| Registrador | Código | Uso no programa-teste |
| --- | --- | --- |
| R0 | 00 | Acumulador da soma (e operando fixo do BEQ por convenção) |
| R1 | 01 | Ponteiro de memória (endereço atual no vetor de dados) |
| R2 | 10 | Incremento e auxiliar de construção de endereços |
| R3 | 11 | Valor temporário (recebe dado da LW antes do ADD) |

Limitação conhecida: o BEQ compara Rs com R0. Como R0 também é o acumulador da soma, comparar com valores diferentes de zero durante o laço exigiria sobrescrever o acumulador ou utilizar um registrador adicional. Para o programa-teste de soma direta (n=3 fixo), esta limitação não impacta a execução.

Aula 5 — nRisc ISA v2 — CEFET-MG / DECOM — 2026.