CEFET-MG — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Departamento de Computação (DECOM) · Laboratório AOC I

Prof. Mateus Felipe Tymburibá Ferreira

Aula 6 — Projeto do nRisc: Implementação do Programa-teste (ISA v2)

Samuel Tomazela Laurenti Ribeiro  ·  Eric Vicente Oliveira Cruz

nRisc (nano RISC) — Processador uniciclo de 8 bits — ISA versão 2

Esta versão do relatório incorpora as evoluções do ISA v2: instrução SUB (via complemento a dois), BEQ reformulado com offset relativo e comparação com R0, e instrução JMPR (salto relativo incondicional com offset de 4 bits).

# 1. Código MIPS (assembly para o simulador MARS)

O programa-teste foi primeiro implementado em assembly MIPS para validação no simulador MARS. O programa soma os valores nos endereços de memória 4, 5 e 6 e armazena o resultado no endereço 7. Como o MARS usa endereçamento de bytes e palavras de 32 bits, utilizamos lb/sb para operar com valores de 8 bits, compatíveis com o nRisc.

# Programa-teste MIPS — Soma de 3 valores em memória

# Resultado: mem[7] = mem[4] + mem[5] + mem[6]

# Registradores: $t0=acumulador, $t1=ponteiro, $t2=valor lido

.data 0x00000000

.space 4 # endereços 0-3: reservados

val0: .byte 10 # endereço 4: v0 = 10

val1: .byte 20 # endereço 5: v1 = 20

val2: .byte 30 # endereço 6: v2 = 30

result: .byte 0 # endereço 7: resultado

.text

.globl main

main:

li $t0, 0 # acumulador = 0

li $t1, 4 # ponteiro = endereço 4

lb $t2, 0($t1) # $t2 = mem[4] = 10

add $t0,$t0,$t2 # acumulador = 0 + 10 = 10

lb $t2, 1($t1) # $t2 = mem[5] = 20

add $t0,$t0,$t2 # acumulador = 10 + 20 = 30

lb $t2, 2($t1) # $t2 = mem[6] = 30

add $t0,$t0,$t2 # acumulador = 30 + 30 = 60

li $t1, 7 # ponteiro = endereço 7

sb $t0, 0($t1) # mem[7] = 60

li $v0, 10

syscall # exit (equivalente ao HALT do nRisc)

Para verificar no MARS: após executar, abrir a janela Data Segment e confirmar que o endereço 7 contém o valor 60 (0x3C). Os valores 10, 20 e 30 devem estar nos endereços 4, 5 e 6 respectivamente.

# 2. Código assembly do nRisc

O programa-teste traduzido para o assembly do nRisc realiza a soma direta dos três valores. A principal dificuldade é a construção do ponteiro R1=20 (endereço do primeiro dado na memória de dados), pois a instrução LI aceita apenas imediatos de 2 bits (0–3). O valor 20 é construído por somas sucessivas: 1→2→4→8→16→19→20.

; Programa-teste nRisc — Soma de 3 valores

; mem[20]=v0, mem[21]=v1, mem[22]=v2 → mem[23]=v0+v1+v2

; R0=acumulador R1=ponteiro R2=incremento R3=temporário

;

; --- Inicialização ---

0: LI R0, 0 ; R0 = 0 (acumulador zerado)

1: LI R1, 1 ; início da construção de R1=20

2: ADD R1, R1 ; R1 = 1+1 = 2

3: ADD R1, R1 ; R1 = 2+2 = 4

4: ADD R1, R1 ; R1 = 4+4 = 8

5: ADD R1, R1 ; R1 = 8+8 = 16

6: LI R2, 3 ; R2 = 3 (auxiliar)

7: ADD R1, R2 ; R1 = 16+3 = 19

8: LI R2, 1 ; R2 = 1 (incremento de ponteiro)

9: ADD R1, R2 ; R1 = 19+1 = 20 ← ponteiro inicial

;

; --- Soma do 1o valor ---

10: LW R3, (R1) ; R3 = mem[20] = v0 = 10

11: ADD R0, R3 ; R0 = 0 + 10 = 10

;

; --- Avança ponteiro e soma 2o valor ---

12: ADD R1, R2 ; R1 = 20+1 = 21

13: LW R3, (R1) ; R3 = mem[21] = v1 = 20

14: ADD R0, R3 ; R0 = 10 + 20 = 30

;

; --- Avança ponteiro e soma 3o valor ---

15: ADD R1, R2 ; R1 = 21+1 = 22

16: LW R3, (R1) ; R3 = mem[22] = v2 = 30

17: ADD R0, R3 ; R0 = 30 + 30 = 60 ← soma final

;

; --- Salva resultado ---

18: ADD R1, R2 ; R1 = 22+1 = 23 ← endereço do resultado

19: SW R0, (R1) ; mem[23] = 60

;

; --- Fim ---

20: HALT ; EscPC=0, processador para

O código possui 21 instruções (endereços 0–20) e usa somente ADD, LI, LW, SW e HALT — as instruções base do ISA. As novas instruções SUB, BEQ e JMPR ficam disponíveis para programas que realizem comparações e laços de repetição.

# 3. Código binário — tradução instrução a instrução

Cada instrução de 8 bits é montada concatenando três campos: opcode (bits 7–4), campo 1 (bits 3–2) e campo 2 (bits 1–0). A codificação dos registradores é: R0=00, R1=01, R2=10, R3=11. Abaixo seguem as etapas intermediárias de conversão para cada instrução.

## Mapa de memória adotado

| Endereço | Tipo | Conteúdo | Valor (exemplo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 20 | Instrução | 21 instruções do programa-teste | — |
| 20 | Dado | Primeiro valor a somar (v0) | 10 (decimal) |
| 21 | Dado | Segundo valor a somar (v1) | 20 (decimal) |
| 22 | Dado | Terceiro valor a somar (v2) | 30 (decimal) |
| 23 | Resultado | mem[23] ← soma final (escrito pelo SW) | 60 (decimal) |

## Exemplo detalhado de conversão

Para a instrução LW R3, (R1) (endereços 10, 13 e 16):

Opcode LW = 0010

Rd = R3 = 11 (bits 3-2)

Rs = R1 = 01 (bits 1-0)

Resultado = 0010 11 01 = 00101101 = 0x2D

Para a instrução SW R0, (R1) (endereço 19):

Opcode SW = 0011

Rt = R0 = 00 (bits 3-2 — dado a escrever)

Rs = R1 = 01 (bits 1-0 — endereço destino)

Resultado = 0011 00 01 = 00110001 = 0x31

## Tabela completa de tradução binária

| End. | Assembly nRisc | Opcode | Campo 1 | Campo 2 | Binário (8 bits) | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | LI R0, 0 | 0001 | 00 (R0) | 00 (imm=0) | 00010000 | 0x10 |
| 1 | LI R1, 1 | 0001 | 01 (R1) | 01 (imm=1) | 00010101 | 0x15 |
| 2 | ADD R1, R1 | 0000 | 01 (R1) | 01 (R1) | 00000101 | 0x05 |
| 3 | ADD R1, R1 | 0000 | 01 (R1) | 01 (R1) | 00000101 | 0x05 |
| 4 | ADD R1, R1 | 0000 | 01 (R1) | 01 (R1) | 00000101 | 0x05 |
| 5 | ADD R1, R1 | 0000 | 01 (R1) | 01 (R1) | 00000101 | 0x05 |
| 6 | LI R2, 3 | 0001 | 10 (R2) | 11 (imm=3) | 00011011 | 0x1B |
| 7 | ADD R1, R2 | 0000 | 01 (R1) | 10 (R2) | 00000110 | 0x06 |
| 8 | LI R2, 1 | 0001 | 10 (R2) | 01 (imm=1) | 00011001 | 0x19 |
| 9 | ADD R1, R2 | 0000 | 01 (R1) | 10 (R2) | 00000110 | 0x06 |
| 10 | LW R3, (R1) | 0010 | 11 (R3) | 01 (R1) | 00101101 | 0x2D |
| 11 | ADD R0, R3 | 0000 | 00 (R0) | 11 (R3) | 00000011 | 0x03 |
| 12 | ADD R1, R2 | 0000 | 01 (R1) | 10 (R2) | 00000110 | 0x06 |
| 13 | LW R3, (R1) | 0010 | 11 (R3) | 01 (R1) | 00101101 | 0x2D |
| 14 | ADD R0, R3 | 0000 | 00 (R0) | 11 (R3) | 00000011 | 0x03 |
| 15 | ADD R1, R2 | 0000 | 01 (R1) | 10 (R2) | 00000110 | 0x06 |
| 16 | LW R3, (R1) | 0010 | 11 (R3) | 01 (R1) | 00101101 | 0x2D |
| 17 | ADD R0, R3 | 0000 | 00 (R0) | 11 (R3) | 00000011 | 0x03 |
| 18 | ADD R1, R2 | 0000 | 01 (R1) | 10 (R2) | 00000110 | 0x06 |
| 19 | SW R0, (R1) | 0011 | 00 (R0) | 01 (R1) | 00110001 | 0x31 |
| 20 | HALT | 1111 | 00 | 00 | 11110000 | 0xF0 |

## Código binário — formato texto para memória de instruções Verilog

Uma instrução por linha, na ordem de execução (endereço 0 primeiro):

00010000 // end. 0: LI R0, 0 R0 = 0

00010101 // end. 1: LI R1, 1 R1 = 1

00000101 // end. 2: ADD R1, R1 R1 = 2

00000101 // end. 3: ADD R1, R1 R1 = 4

00000101 // end. 4: ADD R1, R1 R1 = 8

00000101 // end. 5: ADD R1, R1 R1 = 16

00011011 // end. 6: LI R2, 3 R2 = 3

00000110 // end. 7: ADD R1, R2 R1 = 19

00011001 // end. 8: LI R2, 1 R2 = 1

00000110 // end. 9: ADD R1, R2 R1 = 20 (ptr)

00101101 // end. 10: LW R3, (R1) R3 = mem[20] = 10

00000011 // end. 11: ADD R0, R3 R0 = 10

00000110 // end. 12: ADD R1, R2 R1 = 21

00101101 // end. 13: LW R3, (R1) R3 = mem[21] = 20

00000011 // end. 14: ADD R0, R3 R0 = 30

00000110 // end. 15: ADD R1, R2 R1 = 22

00101101 // end. 16: LW R3, (R1) R3 = mem[22] = 30

00000011 // end. 17: ADD R0, R3 R0 = 60 (soma final)

00000110 // end. 18: ADD R1, R2 R1 = 23 (end. resultado)

00110001 // end. 19: SW R0, (R1) mem[23] = 60

11110000 // end. 20: HALT

Este código binário é utilizado diretamente na inicialização do módulo MemInstr em Verilog (mem[0]=8'b00010000; mem[1]=8'b00010101; etc.), conforme implementado na Aula 10.

Aula 6 — nRisc ISA v2 — CEFET-MG / DECOM — 2026.