CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS — CEFET-MG

Departamento de Computação (DECOM)

Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores I

Prof. Mateus Felipe Tymburibá Ferreira

Aula 8 — Definição dos Sinais de Controle do nRisc

Samuel Tomazela Laurenti Ribeiro  ·  Eric Vicente Oliveira Cruz

Processador nRisc — Implementação Uniciclo — 8 bits

# 1. Sinais de controle — descrição e funcionamento

A unidade de controle do nRisc é um bloco puramente combinacional que recebe os 4 bits de opcode (IR[7:4]) e gera, simultaneamente, os 10 sinais listados abaixo. Por ser uma implementação uniciclo, todos os sinais são estáveis durante o ciclo de clock inteiro, sem necessidade de registradores de pipeline ou máquina de estados.

Convenção: '1' = sinal ativo/alto. '0' = sinal inativo/baixo. Os valores 'X' (don't care) nas tabelas indicam que o estado do sinal não afeta o resultado para aquela instrução.

| EscReg — 1 bit |  |
| --- | --- |
| Descrição | Habilita escrita no banco de registradores. |
| = 1 / ativo | Rd recebe o dado selecionado pelo MUX WB (resultado da ULA, dado da memória ou imediato). Ativo em: ADD, SUB, LI, LW. |
| = 0 / inativo | Banco de registradores em modo somente-leitura. Nenhum registrador é modificado. |

| ULAFonte — 2 bits |  |
| --- | --- |
| Descrição | Seleciona o operando B da ULA via MUX de 3 entradas. |
| = 1 / ativo | = 00: B ← Rs (registrador). Usado em ADD, SUB, LW (endereço). |
| = 0 / inativo | = 01: B ← imediato estendido (2 bits → 8 bits). Usado em LI. = 10: B ← R0 fixo. Usado em BEQ para comparar Rs com zero. |

| ULAOp — 1 bit |  |
| --- | --- |
| Descrição | Define a operação executada pela ULA. |
| = 1 / ativo | = 1: SUB via complemento a dois (NOT Rs + Cin=1). Gera flag Zero. Usado em SUB e BEQ. |
| = 0 / inativo | = 0: ADD normal (Cin = 0). Usado em ADD, LW, SW. |

| MemToReg — 2 bits |  |
| --- | --- |
| Descrição | Seleciona o dado a ser escrito no banco de registradores (MUX WB). |
| = 1 / ativo | = 00: dado ← resultado da ULA. Usado em ADD, SUB. |
| = 0 / inativo | = 01: dado ← saída da memória de dados (MemOut). Usado em LW. = 10: dado ← imediato estendido (sem passar pela ULA). Usado em LI. |

| LerMEM — 1 bit |  |
| --- | --- |
| Descrição | Habilita leitura da memória de dados. |
| = 1 / ativo | = 1: memória lê o endereço em Rs e disponibiliza o dado em MemOut. Ativo somente em LW. |
| = 0 / inativo | = 0: memória de dados não é acessada para leitura. |

| EscMEM — 1 bit |  |
| --- | --- |
| Descrição | Habilita escrita na memória de dados. |
| = 1 / ativo | = 1: memória escreve o conteúdo de Rt no endereço Rs na borda do clock. Ativo somente em SW. |
| = 0 / inativo | = 0: memória de dados não é modificada. |

| Beqz — 1 bit |  |
| --- | --- |
| Descrição | Habilita o desvio condicional BEQ. Implementado como: PCSrc_branch = Beqz AND Zero. |
| = 1 / ativo | = 1: se o flag Zero da ULA for 1 (Rs == R0), o PC recebe PC+1+OffsetExt (desvio relativo de 2 bits com sinal). Ativo em BEQ. |
| = 0 / inativo | = 0: flag Zero ignorado; PC segue fluxo sequencial. |

| JiR — 1 bit |  |
| --- | --- |
| Descrição | Habilita salto relativo incondicional (instrução JMPR). |
| = 1 / ativo | = 1: PC ← PC+1 + Ext4(Offset), onde Offset é o campo de 4 bits com sinal (range −8 a +7). Ignora ULA e Zero. |
| = 0 / inativo | = 0: salto relativo incondicional desabilitado. |

| Ji — 1 bit |  |
| --- | --- |
| Descrição | Habilita salto absoluto incondicional (instrução JMP). Tem prioridade máxima no MUX do próximo PC. |
| = 1 / ativo | = 1: PC ← Rs[7:0] (valor completo de 8 bits do registrador). Permite salto para qualquer endereço dos 256 possíveis. |
| = 0 / inativo | = 0: salto absoluto desabilitado. |

| EscPC — 1 bit |  |
| --- | --- |
| Descrição | Habilita a atualização do PC na borda do clock. |
| = 1 / ativo | = 1: PC captura o valor do próximo PC calculado. Operação normal (todas as instruções exceto HALT). |
| = 0 / inativo | = 0: PC congela no valor atual. Ativado exclusivamente pelo opcode HALT (1111). Todos os sinais de escrita tornam-se irrelevantes. |

# 2. Tabela de sinais de controle por instrução (uniciclo)

Para cada instrução do ISA do nRisc, a tabela abaixo apresenta os valores assumidos por todos os sinais de controle. A unidade de controle decodifica o opcode e configura esses sinais de forma que o caminho de dados execute a operação correta em um único ciclo de clock.

Células verdes (1) = sinal ativo. Cinza (0) = inativo. X / XX = don't care (valor não impacta o resultado).

| Instrução | Opcode | EscReg | ULA Fonte | ULA Op | Mem ToReg | Ler MEM | Esc MEM | Beqz | JiR | Ji | EscPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD Rd,Rs | 0000 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LI Rd,Imm | 0001 | 1 | 01 | X | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LW Rd,(Rs) | 0010 | 1 | 00 | 0 | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SW Rt,(Rs) | 0011 | 0 | 00 | X | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEQ Rs,Off | 0100 | 0 | 10 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JMP Rs | 0101 | 0 | XX | X | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUB Rd,Rs | 0110 | 1 | 00 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JMPR Off | 0111 | 0 | XX | X | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HALT | 1111 | 0 | XX | X | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.1 Prioridade do próximo PC

O MUX do próximo PC é controlado por três sinais (Ji, JiR, Beqz AND Zero) com a seguinte ordem de prioridade:

| Prioridade | Condição | Próximo PC | Instruções |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª (maior) | Ji = 1 | PC ← Rs[7:0] | JMP |
| 2ª | JiR = 1 | PC ← PC+1 + Ext4(Off) | JMPR |
| 3ª | Beqz AND Zero = 1 | PC ← PC+1 + Ext2(Off) | BEQ (tomado) |
| 4ª (padrão) | demais casos | PC ← PC+1 | ADD, SUB, LI, LW, SW |

## 2.2 Derivação combinacional dos sinais a partir do opcode

A lógica mínima para geração de cada sinal a partir do opcode IR[7:4] é apresentada abaixo. Cada expressão pode ser implementada diretamente como porta lógica ou ROM de controle:

| Sinal | Expressão combinacional (a partir do opcode IR[7:4]) |
| --- | --- |
| EscReg | op==ADD ¦ op==LI ¦ op==LW ¦ op==SUB |
| LerMEM | op==LW |
| EscMEM | op==SW |
| ULAOp | (op==SUB ¦ op==BEQ) ? 1 : 0 |
| ULAFonte | (op==LI) ? 2'b01 : (op==BEQ) ? 2'b10 : 2'b00 |
| MemToReg | (op==LW) ? 2'b01 : (op==LI) ? 2'b10 : 2'b00 |
| Beqz | op==BEQ |
| JiR | op==JMPR |
| Ji | op==JMP |
| EscPC | ~(op==HALT) |

## 2.3 Observações de projeto

BEQ e a limitação do R0: O BEQ compara Rs com R0 (fixo como zero por convenção). Para comparar Rs com um valor diferente de zero, o programador deve carregar o valor de referência em R0 antes do BEQ, o que sobrescreve o acumulador. Esta é uma limitação inerente ao design de 4 registradores e deve ser considerada na programação do nRisc.

SUB via complemento a dois: A instrução SUB não utiliza um subtrator dedicado. A ULA inverte todos os bits de Rs (operação NOT) e injeta Carry-In = 1, calculando Rd + (~Rs) + 1 = Rd − Rs. O sinal ULAOp = 1 ativa simultaneamente a inversão e o Cin, sem hardware adicional.

SW e o endereço de memória: Para SW, o endereço de acesso à memória deve vir diretamente de Rs sem modificação. O datapath fornece Rs como operando A da ULA e também B (ULAFonte = 00, ADD), porém EscReg = 0 impede qualquer escrita no banco. O dado a ser escrito (Rt) é lido pelo banco de registradores pela segunda porta de leitura e encaminhado diretamente à porta Dado Escr. da memória de dados.

HALT: O sinal EscPC = 0 congela o PC. Como nenhuma instrução é buscada após o HALT, todos os demais sinais tornam-se irrelevantes. O processador permanece parado até o sinal externo de RESET.

Documento gerado como suporte ao relatório da Aula 8 — nRisc (nano RISC) — CEFET-MG / DECOM — 2026.