ALUNOS:

Wenner Cruz

Eder Lucas

Paulo Henrique Alves dos Santos

Marcela Almeida

Cainã Gabriel

Seja o seguinte programa:

Comentar cada linha desse programa, informando o que ela faz. Gerar o binário correspondente, com cada instrução à sua frente. Informar o que esse programa faz

.data

fibs: .word 0 : 12 #

size: .word 12 # DETERMINA O TAMANHO DA STRING

.text

la $t0, fibs 					# CARREGA O REGISTRADOR TEMPORÁRIO $t0 COM O CONTEÚDO DE fibs, INSTRUÇÃO TIPO I

00111100000000010001000000000001

ori $8, $1, 0     #GUARDA O RESULTADO DA OPERAÇÃO LÓGICA OR ENTRE $1 E IMEDIATO 0 NO REGISTRADOR $8, INSTRUÇÃO TIPO I

00110100001010000000000000000000

la $t5, size  	# CARREGA O REGISTRADOR TEMPORÁRIO  $t5 COM O TAMANHO TAMANHO DA STRING, INSTRUÇÃO TIPO I

00111100000000010001000000000001

ori $13, $1, 48	# GUARDA O RESULTADO DA OPERAÇÃO LÓGICA OR ENTRE $1 E IMEDIATO 48 NO REGISTRADOR $13, INSTRUÇÃO TIPO I

00110100001011010000000000110000

lw $t5, 0($t5)   #MOVIMENTA OS DADOS DA MEMÓRIA PARA O REGISTRADOR  $t5 , INSTRUÇÃO TIPO I

10001101101011010000000000000000

li $t2, 1  	#CARREGA O REGISTRADOR TEMPORÁRIO $t2 COM O IMEDIATO 1, INSTRUÇÃO TIPO I

00100100000010100000000000000001

add.d $f0, $f2, $f4    #FAZ UMA SOMA COM PONTO FLUTUANTE DE DUPLA PRECISÃO E ENVIA O RESULTADO À $f0, INSTRUÇÃO TIPO R

01000110001001000001000000000000

sw $t2, 0($t0)  	#MOVIMENTA OS DADOS DO REGISTRADOR PARA A MEMÓRIA, INSTRUÇÃO TIPO I

10101101000010100000000000000000

sw $t2, 4($t0)  	#MOVIMENTA OS DADOS DO REGISTRADOR PARA A MEMÓRIA, INSTRUÇÃO TIPO I

10101101000010100000000000000100

addi $t1, $t5, -2 	 #FAZ A SOMA DO CONTEÚDO DE $t5 COM O IMEDIATO -2 E ARMAZENA EM $t1, INSTRUÇÃO TIPO I

00100001101010011111111111111110

loop: lw $t3, 0($t0)  	#INICIA UM LOOP E ARMAZENA OS DADOS DA MEMÓRIA EM $t3, INSTRUÇÃO TIPO I

10001101000010110000000000000000

lw $t4, 4($t0)  	#ARMAZENA OS DADOS DA MEMÓRIA EM $t4, INSTRUÇÃO TIPO I

10001101000011000000000000000100

add $t2, $t3, $t4    #FAZ UMA SOMA DO CONTEÚDO DE $t3 + $t4 E ADICIONA EM $t2, INSTRUÇÃO TIPO R

00000001011011000101000000100000

sw $t2, 8($t0)  	#MOVIMENTA OS DADOS DO REGISTRADOR PARA A MEMÓRIA, INSTRUÇÃO TIPO I

10101101000010100000000000001000

addi $t0, $t0, 4 	# FAZ A SOMA DO IMEDIATO 4 COM O REGISTRADOR $t0 E ARMAZENA EM $t0, INSTRUÇÃO TIPO I

00100001000010000000000000000100

addi $t1, $t1, -1 	  # FAZ A SOMA DO IMEDIATO -4 COM O REGISTRADOR $t1 E ARMAZENA EM $t1, INSTRUÇÃO TIPO I

00100001001010011111111111111111

bgtz $t1, loop 	# MOVE PARA A MEMÓRIA SE O CONTEÚDO DE $t1 FOR MAIOR QUE ZERO E ENCERRA O LOOP, INSTRUÇÃO TIPO J

00011101001000001111111111111001

la $a0, fibs	 # CARREGA O ENDEREÇO $a0 COM O CONTEÚDO DE fibs, INSTRUÇÃO TIPO I

00110100001001000000000000000000

ori $4, $1, 0	# GUARDA O RESULTADO DA OPERAÇÃO LÓGICA OR ENTRE $1 E IMEDIATO 0 NO REGISTRADOR $4, INSTRUÇÃO TIPO I

00110100001001000000000000000000

add $a1, $zero, $t5	# FAZ A SOMA DE $zero E $t5 E ARMAZENA O RESULTADO EM $a1, INSTRUÇÃO TIPO R

00000000000011010010100000100000

jal print 	   #PULA E FAZ A IMPRESSÃO DO RESULTADO DO PROGRAMA, INSTRUÇÃO TIPO J

li $v0, 10 	# CARREGA O REGISTRADOR $v0 COM O IMEDIATO 10, INSTRUÇÃO TIPO I

00100100000000100000000000001010

syscall 	 # CHAMA O SERVIÇO NO KERNELL

00000000000000000000000000001100

######### Rotina para imprimir números em uma linha.

.data

space:.asciiz " " 		# UTILIZADO PARA ESPAÇAR O RESULTADO

head: .asciiz "

.text

print: add $t0, $zero, $a0  	#EXIBIR O CONTEÚDO DE $t0, QUE É O RESULTADO DA SOMA DE $zero + $a0, INSTRUÇÃO TIPO R

00000000000001000100000000100000

add $t1, $zero, $a1  	#REALIZA A SOMA DE $zero + $a1 E ARMAZENA O RESULTADO EM $t1, INSTRUÇÃO TIPO R

00000000000001010100100000100000

la $a0, head	 # CARREGA O REGISTRADOR $a0 COM O ENDEREÇO head, INSTRUÇÃO TIPO I

00111100000000010001000000000001

ori $4, $1, 2	# GUARDA O RESULTADO DA OPERAÇÃO LÓGICA OR ENTRE $1 E IMEDIATO 2 NO REGISTRADOR $4, INSTRUÇÃO TIPO I

00110100001001000000000000000010

li $v0, 4 	 # CARREGA O REGISTRADOR $v0 COM O IMEDIATO 4, INSTRUÇÃO TIPO I

00100100000000100000000000000100

syscall 	# CHAMA O PROGRAMA NO KERNELL

00000000000000000000000000001100

out: lw $a0, 0($t0)	 # DÁ SAIDA EM $a0, QUE É A MOVIMENTAÇÃO DOS DADOS DA MEMÓRIA PARA O REGISTRADOR, INSTRUÇÃO TIPO I

10001101000001000000000000000000

li $v0, 1	 # CARREGA O REGISTRADOR $v0 COM O IMEDIATO 1, INSTRUÇÃO TIPO I

00100100000000100000000000000001

syscall 	# CHAMA O PROGRAMA NO KERNELL

00000000000000000000000000001100

la $a0, space 	# CARREGA O REGISTRADOR $a0 COM O ENDEREÇO DE space, INSTRUÇÃO TIPO I

00111100000000010001000000000001

ori $4, $1, 0     #GUARDA O RESULTADO DA OPERAÇÃO LÓGICA OR ENTRE $1 E IMEDIATO 0 NO REGISTRADOR $4, INSTRUÇÃO TIPO I

00110100001001000000000000000000

li $v0, 4 	  #CARREGA O REGISTRADOR $v0 COM O IMEDIATO 4, INSTRUÇÃO TIPO I

00100100000000100000000000000100

syscall 	# CHAMA O PROGRAMA NO KERNELL

00000000000000000000000000001100

addi $t0, $t0, 4 	# FAZ A SOMA DE $t0 COM O IMEDIATO 4 E ARMAZENA O RESULTADO EM $t0, INSTRUÇÃO TIPO I

00100001000010000000000000000100

addi $t1, $t1, -1 	# FAZ A SOMA DE $t1 COM O IMEDIATO -1 E ARMAZENA O RESULTADO EM $t1, INSTRUÇÃO TIPO I

00100001001010011111111111111111

bgtz $t1, out	# MOVE PARA A MEMÓRIA SE O CONTEÚDO DE $t1 FOR MAIOR QUE zero E DÁ SAÍDA NO PROGRAMA, INSTRUÇÃO TIPO J

00011101001000001111111111110110

jr $ra 	 #PULA O REGISTRADOR $ra, INSTRUÇÃO TIPO J

00000011111000000000000000001000

#O PROGRAMA EXIBE OS NUMEROS  "1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 - 55 - 89 - 144" E EM ORDEM CRESCENTE E ESPAÇADO